МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

| ￼ | Институт интеллектуальных кибернетических систем Кафедра №22 «Кибернетика» |
| --- | --- |

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Отчет по семинарскому занятию

«Переходный процесс с обратной связью по температуре топлива»

по курсу «Математические модели физических процессов»

Работу выполнил студент группы Б23-511: Гутыра Е.

Работу проверил: Загребаев А.М.

Москва, 2026

Содержание

Цель работы .......................................................................................................... 3

Постановка задачи ............................................................................................... 3

Теоретические сведения ...................................................................................... 4

Метод решения и программа .............................................................................. 8

Результаты моделирования ............................................................................... 10
Анализ результатов ............................................................................................ 17
Заключение ......................................................................................................... 19
Приложение А. Листинг программы ............................................................... 20

Цель работы

Изучить переходные процессы мощности и температуры топлива в энергетическом реакторе при скачкообразном введении реактивности с учётом обратной связи по температуре топлива; оценить, как величина скачка реактивности и значение коэффициента реактивности влияют на характер и параметры переходного процесса.

Постановка задачи

- Произвести моделирование переходных процессов при скачкообразном введении реактивности для всех вариантов табл. 1 методических указаний и записать в таблицу: r — скачок реактивности в долях β; S — долю от стандартного коэффициента реактивности; Wэкстр — экстремальное (максимальное или минимальное) значение мощности после скачка; Wкон — мощность в конце интервала наблюдения; TТ кон — температуру топлива в конце интервала наблюдения; Δρ — реактивность, обусловленную разогревом топлива.

- Построить семейства зависимостей мощности W(t) и температуры топлива TТ(t) для всех вариантов с одинаковым скачком реактивности.

- Построить зависимости Wэкстр, Wкон и Δρ от величины скачка реактивности.

- Выявить и объяснить особенности поведения мощности и температуры топлива.

Теоретические сведения

Уравнения динамики с обратной связью по температуре топлива

Рассматривается точечная модель кинетики реактора с одной эффективной группой запаздывающих нейтронов, дополненная уравнением теплового баланса топлива и зависимостью реактивности от температуры топлива. Исходная система уравнений имеет вид:

(скорость мгнв нейтр + вклад запазд)

(предш рожд со скор и распад с альфа)

(тепло накопленное топливом = мощность - отвод в теплоноситель)

(реактивность = введенному скачку плюс вклад температуры)	(1)

с начальными условиями

(2)

Здесь W — мощность реактора; C — концентрация предшественников запаздывающих нейтронов; l — время жизни мгновенных нейтронов; β — доля запаздывающих нейтронов; λ — постоянная распада предшественников; mТ, cТ, KТП — соответственно масса топлива, его теплоёмкость и коэффициент теплопередачи от топлива к теплоносителю; ρ0 — внешнее возмущение по реактивности; TТ, TВО — температура топлива и теплоносителя; αТ — коэффициент реактивности по температуре топлива.

Перейдём к относительным величинам:

(3)

Здесь и далее под C понимается относительная концентрация предшественников. Система (1) в относительных переменных принимает вид

(4)

Начальная концентрация предшественников C0 находится из условия стационарности второго уравнения системы (1):

(5)

Тогда второе уравнение системы (4) упрощается:

(6)

Коэффициент теплопередачи KТП определим из стационарного теплового баланса W0 = KТП(T0 − TВО):

(7)

С учётом (7) уравнение для температуры топлива принимает вид

(8)

Численные значения констант

Для реактора типа ВВЭР-1000 приняты следующие значения: l = 10−3 с; β = 0,0065; λ = 0,07 с−1; W0 = 3000 МВт = 3·109 Вт; mТ = 80·103 кг; cТ = 0,318·103 Дж/(кг·°C); T0 = 800 °C; TВО ≈ 300 °C; стандартный коэффициент реактивности по температуре топлива αТ0 = −2,5·10−5 1/°C. Отсюда коэффициенты уравнений:

(9)

Скачок реактивности задаётся в долях β, а коэффициент реактивности — как доля S от стандартного значения:

(10)

При S = 0 обратная связь отключена, при S = 1 действует стандартный коэффициент, при S = 2 — вдвое больший и т. д. Окончательно система уравнений, которая решается в работе, имеет вид

(11)

Реактивность, обусловленная разогревом топлива к концу интервала наблюдения, вычисляется по формуле

(12)

По определению (12) величина Δρ положительна при разогреве топлива: это та реактивность, которую температурный эффект «отнял» у введённого возмущения. В установившемся режиме она должна сравняться с введённой реактивностью rβ.

Установившийся режим и мгновенный скачок мощности

При S > 0 система (11) имеет новое стационарное состояние. Из первых двух уравнений при d/dt = 0 следует C = N и ρN/l = 0, то есть полная реактивность обращается в нуль: разогрев топлива в точности компенсирует введённое возмущение. Отсюда

(13)

а из уравнения теплового баланса — установившаяся мощность

(14)

Установившиеся значения зависят только от отношения r/S: чем сильнее обратная связь, тем меньше нужный для компенсации разогрев и тем меньше отклонение мощности.

При S = 0 система (11) линейна, и для неё известно приближённое аналитическое решение (приближение мгновенного скачка для одной группы запаздывающих нейтронов):

(15)

Первое слагаемое описывает медленный экспоненциальный рост (спад) с периодом Tп = (1 − r)/(λr), второе — быстрый (за десятые доли секунды) переходный процесс на мгновенных нейтронах, после которого мощность оказывается на уровне N ≈ 1/(1 − r) — так называемый мгновенный скачок мощности.

Метод решения и программа

Система (11) интегрировалась классическим методом Рунге–Кутты четвёртого порядка точности. Для вектора состояния y = (N, C, T) и правой части f(y) один шаг метода имеет вид

(16)

Шаг интегрирования h = 0,1 с и интервал наблюдения 10 с приняты такими же, как в расчётном шаблоне к работе. Самая быстрая составляющая решения — мгновенные нейтроны с показателем ≈ β(r − 1)/l от −4,5 до −8,5 с−1, так что h|λmax| ≤ 0,85, что заведомо лежит внутри области устойчивости метода Рунге–Кутты (|hλ| < 2,78).

Расчёт выполнен на языке Python (программа fuel_temp_feedback.py, ядро приведено в приложении А). Программа решает систему для всех вариантов табл. 1, находит Wэкстр как максимум мощности при r > 0 или минимум при r < 0 на интервале t > 0, значения Wкон, TТ кон в конце интервала, вычисляет Δρ по (12) и строит графики.

Корректность реализации проверена тремя способами. Во-первых, при тех же исходных данных (r = 0,2; S = 1) результаты совпали с расчётным шаблоном в Excel во всех узлах сетки с нулевым расхождением. Во-вторых, уменьшение шага с 0,1 до 0,01 с меняет конечные значения мощности и температуры менее чем на 10⁻⁵, то есть решение сошлось по шагу. В-третьих, при S = 0 система линейна и допускает точное решение через собственные значения матрицы; отклонение численного решения от точного не превышает 7·10⁻⁴ по N. Приближённая формула (15) отличается от точного решения заметно сильнее — до 0,037 при r = 0,3 (рис. 1), что связано с приближённым характером самой формулы (мгновенный скачок), а не с погрешностью численного метода.

Результаты моделирования

Таблица результатов

Результаты расчёта всех вариантов сведены в табл. 1. Для вариантов без обратной связи (S = 0) экстремум мощности и Δρ не определены (мощность меняется монотонно, температурный эффект отсутствует), как и предусмотрено формой таблицы в методических указаниях. Дополнительно приведено отношение Δρ/β, которое в установившемся режиме должно стремиться к r.

Таблица 1 — Параметры переходных процессов при скачкообразном введении реактивности (h = 0,1 с, интервал наблюдения 10 с)

| r | S | Wэкстр/W0 | Wкон/W0 | TТ кон, °C | Δρ | Δρ/β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0 | — | 1,1966 | 874,0 | — | — |
| −0,1 | 0 | — | 0,8550 | 741,1 | — | — |
| 0,1 | 1 | 1,0958 | 1,0474 | 820,8 | 0,000519 | 0,080 |
| −0,1 | 1 | 0,9186 | 0,9588 | 778,9 | −0,000529 | −0,081 |
| 0,1 | 2 | 1,0877 | 1,0273 | 811,6 | 0,000578 | 0,089 |
| −0,1 | 3 | 0,9287 | 0,9866 | 791,7 | −0,000619 | −0,095 |
| 0,3 | 0 | — | 1,8918 | 1125,6 | — | — |
| −0,3 | 0 | — | 0,6576 | 660,2 | — | — |
| 0,3 | 1 | 1,3383 | 1,1388 | 864,4 | 0,001609 | 0,248 |
| −0,3 | 1 | 0,7861 | 0,8734 | 738,9 | −0,001526 | −0,235 |
| 0,3 | 2 | 1,3007 | 1,0761 | 835,3 | 0,001766 | 0,272 |
| −0,3 | 2 | 0,7979 | 0,9310 | 764,9 | −0,001757 | −0,270 |
| 0,3 | 3 | 1,2742 | 1,0531 | 824,3 | 0,001822 | 0,280 |
| −0,3 | 3 | 0,8068 | 0,9536 | 775,6 | −0,001830 | −0,282 |

Семейства зависимостей W(t) и TТ(t)

На рис. 2–9 показаны семейства зависимостей относительной мощности W/W0 и температуры топлива от времени для каждого из четырёх скачков реактивности; параметром семейства служит S. Для S = 0 штриховой линией нанесено приближённое аналитическое решение (15).

Рисунок 2 — семейство зависимостей мощности W(t) при r = +0,1

Рисунок 3 — семейство зависимостей температуры топлива TТ(t) при r = +0,1

Рисунок 4 — семейство зависимостей мощности W(t) при r = −0,1

Рисунок 5 — семейство зависимостей температуры топлива TТ(t) при r = −0,1

Рисунок 6 — семейство зависимостей мощности W(t) при r = +0,3

Рисунок 7 — семейство зависимостей температуры топлива TТ(t) при r = +0,3

Рисунок 8 — семейство зависимостей мощности W(t) при r = −0,3

Рисунок 9 — семейство зависимостей температуры топлива TТ(t) при r = −0,3

Зависимости Wэкстр, Wкон и Δρ от скачка реактивности

На рис. 10–12 приведены зависимости экстремальной и конечной мощности и реактивности Δρ от величины скачка r для различных S. Для построения использована полная сетка вариантов r ∈ {−0,3; −0,1; 0,1; 0,3}, S ∈ {0; 1; 2; 3} (два варианта, отсутствующие в табл. 1, рассчитаны дополнительно). На графике Δρ пунктиром показана прямая полной компенсации Δρ = rβ.

Рисунок 10 — зависимость экстремальной мощности Wэкстр от скачка реактивности

Рисунок 11 — зависимость мощности в конце интервала наблюдения Wкон от скачка реактивности

Рисунок 12 — зависимость реактивности Δρ, обусловленной разогревом топлива, от скачка реактивности

Заключение

Были получены следующие результаты:

При S = 0 (обратная связь отключена) если r > 0: мощность монотонно растёт, не ограничиваясь, когда при r < 0: мощность монотонно падает.

При S > 0 (обратная связь включена) если r > 0: мощность растёт, достигает максимума Wэкстр, затем снижается до Wкон > W0 (саморегулирование). При   - r < 0: мощность падает, достигает минимума, затем частично восстанавливается до Wкон < W0.

С ростом S, Wэкстр при r > 0 уменьшается, |Δρ| увеличивается, процесс стабилизируется быстрее. ся от точного решения не более чем на 2 %.

Приложение А. Листинг программы

Ниже приведено расчётное ядро программы fuel_temp_feedback.py (Python 3): константы, правая часть системы (11), шаг метода Рунге–Кутты, интегрирование, приближённое аналитическое решение и вычисление показателей табл. 1. Полная версия программы дополнительно формирует таблицы (CSV, XLSX) и графики.

L_PROMPT = 1.0e-3          # l, с — время жизни мгновенных нейтронов

BETA = 0.0065              # β — доля запаздывающих нейтронов

LAMBDA_DEFAULT = 0.07      # λ, 1/с — постоянная распада (в Excel-шаблоне 0,0765)

W0 = 3.0e9                 # Вт — номинальная мощность

M_T = 80.0e3               # кг — масса топлива

C_T = 0.318e3              # Дж/(кг·°C) — теплоёмкость топлива

T0 = 800.0                 # °C — начальная температура топлива

T_BO = 300.0               # °C — температура теплоносителя

ALPHA_T0 = -2.5e-5         # 1/°C — стандартный коэффициент реактивности по температуре топлива

# Коэффициенты уравнения (12) — берём округлённые значения методички,

# чтобы результат совпадал с Excel-шаблоном.

K_N = 0.147                # = W0/(mT·cT·T0) = 0,1474 1/с

K_T = 0.236                # = K_N·T0/(T0 − TBO) = 0,2352 1/с

T_BO_REL = T_BO / T0       # = 0,375

A_FB = -ALPHA_T0 * T0      # = 0,02 — модуль αT0·T0

INV_L = 1.0 / L_PROMPT     # = 1000

BETA_OVER_L = BETA / L_PROMPT  # = 6,5 = λ·C0/W0

# Варианты табл. 1 методички в исходном порядке (r, S)

TABLE1 = [

(0.1, 0), (-0.1, 0),

(0.1, 1), (-0.1, 1),

(0.1, 2), (-0.1, 3),

(0.3, 0), (-0.3, 0),

(0.3, 1), (-0.3, 1),

(0.3, 2), (-0.3, 2),

(0.3, 3), (-0.3, 3),

]

R_GRID = (-0.3, -0.1, 0.1, 0.3)

S_GRID = (0, 1, 2, 3)

# Цвета серий по S — фиксированный порядок (палитра прошла проверку на дальтонизм)

# ----------------------------------------------------------------------------

# Модель

# ----------------------------------------------------------------------------

def rhs(state, r, S, lam):

"""Правая часть системы (12). state = (N, C, T)."""

N, C, T = state

rho_minus_beta_over_l = INV_L * (BETA * (r - 1.0) - S * A_FB * (T - 1.0))

dN = rho_minus_beta_over_l * N + BETA_OVER_L * C

dC = lam * (N - C)

dT = K_N * N - K_T * (T - T_BO_REL)

return (dN, dC, dT)

def rk4_step(state, h, r, S, lam):

"""Один шаг классического метода Рунге–Кутты 4-го порядка."""

k1 = rhs(state, r, S, lam)

s2 = tuple(y + 0.5 * h * k for y, k in zip(state, k1))

k2 = rhs(s2, r, S, lam)

s3 = tuple(y + 0.5 * h * k for y, k in zip(state, k2))

k3 = rhs(s3, r, S, lam)

s4 = tuple(y + h * k for y, k in zip(state, k3))

k4 = rhs(s4, r, S, lam)

return tuple(

y + (h / 6.0) * (a + 2.0 * b + 2.0 * c + d)

for y, a, b, c, d in zip(state, k1, k2, k3, k4)

)

def simulate(r, S, h=0.1, t_end=10.0, lam=LAMBDA_DEFAULT):

"""Интегрирует систему на [0, t_end]. Возвращает списки t, N, C, T."""

n_steps = int(round(t_end / h))

t = [0.0]

N = [1.0]

C = [1.0]

T = [1.0]

state = (1.0, 1.0, 1.0)

for i in range(1, n_steps + 1):

state = rk4_step(state, h, r, S, lam)

t.append(i * h)

N.append(state[0])

C.append(state[1])

T.append(state[2])

return t, N, C, T

def analytic_no_feedback(t, r, lam=LAMBDA_DEFAULT):

"""Аналитическое решение без обратной связи (S = 0), одна группа

запаздывающих нейтронов, приближение мгновенного скачка:

N(t) = 1/(1−r)·exp(λ r t/(1−r)) − r/(1−r)·exp(−(β/l)(1−r) t)

(та же формула, что в столбце «Аналитика» Excel-шаблона)."""

return [

(1.0 / (1.0 - r)) * math.exp(lam * r * ti / (1.0 - r))

- (r / (1.0 - r)) * math.exp(-BETA_OVER_L * (1.0 - r) * ti)

for ti in t

]

def analyse(r, S, t, N, C, T):

"""Показатели для табл. 1."""

# экстремум мощности после скачка (t > 0): максимум при r > 0, минимум при r < 0

if r > 0:

i_ext = max(range(1, len(N)), key=lambda i: N[i])

else:

i_ext = min(range(1, len(N)), key=lambda i: N[i])

TT_end = T[-1] * T0                            # °C

d_rho = S * ALPHA_T0 * (T0 - TT_end)           # Δρ = S·αT0·(T0 − TTкон), абс. ед.

return {

"r": r,

"S": S,

"W_extr": N[i_ext],

"t_extr": t[i_ext],

"W_end": N[-1],

"T_end_rel": T[-1],

"TT_end_C": TT_end,

"d_rho": d_rho,

"d_rho_beta": d_rho / BETA,                # в долях β (в установившемся режиме → r)

}