Переходный процесс с обратной связью по температуре топлива

Исходная система уравнений:

dWdt=ρTT-βlW+λC,dCdt=βWl-λC,mtctdTTdt=W-KТПTT-TВО,ρ=ρ0+αT(TT-T0)                                                      (1)

Начальные условия: W0=W0;      C0=C0;       TT0=T0                              (2)

Где     mT, cT, KТП – cоответственно, масса топлива, теплоёмкость топлива, коэффициент теплопередачи от топлива к теплоносителю,

ρ0 – внешнее возмущение по реактивности,

TT, TВО – соответственно, температура топлива и теплоносителя,

αT – коэффициент реактивности по температуре топлива.

Остальные обозначения общепринятые.

Для решения системы (1) с условием однозначности (2) перейдём к относительным величинам:

N=WW0;    C=CC0;    TT=TTT0                (3)

dNdt= ρTT- βlN+ λ*C0W0CdCdt= βW0lC0N- λCmTCTdTdt= W0NT0-KТПTT-TBOT0

ρ= ρ0+ αTT0T-1

N0=1;   C00=1;   TT0=1

C0 находится из уравнения:

0= βW0l- λC0

C0= βW0lλ

Тогда второе уравнение системы (4) примет вид:

dCdt=λN-λC

Третье уравнение системы есть:

dTdt=W0NmTCTT0-KТПmTCt(TT-TBOT0)

Если KТП определить из стационарного состояния:

0=W0-KТПT0-TBO,т.о.

KТП=W0T0-TBO

Уравнение (8) примет вид:

dTdt=w0mTCTT0N- w0mTCTT0-TBO(T-TBOT0)

Для реактора типа ВВЭР 1000 примем следующие значения констант:

l=10-3с;   λC0w0=λβw0lλw0= βl=6,5

λ=0,07c-1 w0=3000 МВт=3*109Вт=3*109Джс                                                            mT=80* 103кг

CT=0,318кДжкг* град=0,318*103Джкг*град

T0=800оС    TBO ~ 300оС

αТO= -2,5*10-51град;  αТOT0= -2,5*10-5*800=-20*10-3=-2*10-2;

β=0,0065

При расчетах будем менять величину ρ0 и  αТOT0

Проверим размерность величин:

w0mTCTT0= 3*109Джс8*104кг*0,318*103Джкг*град*800 град = 38*0,318*81с=0,147с-1

Коэффициент реактивности по температуре топлива будем задавать как SαТOто есть, если изначально коэффициент реактивности был αТO= -2,5*10-51град  , то задается αТ= S*(-2,5*10-5)1град  Например, если S=2 , то αТ= -5*10-5)1град

Величины r и S будем менять в процессе исследований.

Тогда система уравнений (11) примет вид:

ⅆNⅆt=10000,0065r-1-S*0,02T-1N+6,5CⅆCⅆt=0,07N-C ⅆTⅆt=0,147*N-0.236T-0,375(12)

N(0)=T(0)=C0=1                     -1<r<1

Где

r - реактивность в долях β;

S - величина, пропорциональная коэффициенту реактивности по температуре топлива.

Для первого расчета: r=0.3  S=1

Порядок выполнения работы

Произвести моделирование вариантов переходных процессов при скачкообразном введении реактивности в соответствии с заданиями табл. 1.

Записать в табл. 1.

r - cкачок по реактивности в долях β;

S - доля от стандартного коэффициента реактивности;

Wэкстр– экстремальное (максимальное или минимальное) значение мощности после скачка реактивности;

Wкон– мощность в конце интервала наблюдения;

TTкон – температуру топлива в конце интервала наблюдения;

∆ρ=S∙αT0(T0-TTкон)– рассчитанную реактивность, обусловленную разогревом

топлива.

Таблица 1

| r | S | Wэкстр | Wкон | TTкон | ∆ρ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0 | - |  |  | - |
| -0,1 | 0 | - |  |  | - |
| 0,1 | 1 |  |  |  |  |
| -0,1 | 1 |  |  |  |  |
| 0,1 | 2 |  |  |  |  |
| -0,1 | 3 |  |  |  |  |
| 0,3 | 0 |  |  |  |  |
| -0,3 | 0 |  |  |  |  |
| 0,3 | 1 |  |  |  |  |
| -0,3 | 1 |  |  |  |  |
| 0,3 | 2 |  |  |  |  |
| -0,3 | 2 |  |  |  |  |
| 0,3 | 3 |  |  |  |  |
| -0,3 | 3 |  |  |  |  |

Построить семейства зависимостей мощности W(t)W(t) и температуры топлива  TT(t)  для всех вариантов с одинаковым скачком реактивности и зарисовать их в отчет.

Построить зависимости  Wэкстр , Wкон,  и  ∆ρ от величины скачка реактивности.

Выявить и объяснить особенности поведения мощности и температуры топлива.

Вопросы для самопроверки

1. Какие типичные связи по реактивности проявляются в энерге-

тических реакторах?

2. Что такое коэффициент реактивности? В каких случаях до-

пустимо использование коэффициентов реактивности при описа-

нии динамических процессов?

3. В чем сущность обратной связи по температуре топлива, по

температуре замедлителя?

4. Почему обратная связь по температуре топлива считается бы-

стродействующей?

5. Чем отличается управление реактором, например, перевод его

на другой уровень мощности при наличии обратных связей по ре-

активности и в их отсутствие?

7. Как формулируется требование по обеспечению безопасности

применительно к коэффициентам реактивности?

8. Написать уравнения динамики, используемые в данной работе